| 総括監督員 | 主任監督員 |
| --- | --- |

工　出　来　形　成　果　表

工事番号　　　　　　　　　　　　　　工事名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現場代理人　　　　　　　　　　　 　　施工管理担当者

(単位mm)

|  |  | 測定箇所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 測定年月日 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 規格値 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測 |  |  | 点 |  | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 |  |  |

| 総括監督員 | 主任監督員 |
| --- | --- |

| 石積・ブロック積 | 工 出 来 形 成 果 表（例） |
| --- | --- |
| 石張・ブロック張 |  |

工事番号　　　　　　　　　　　　　　工事名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現場代理人　　　　　　　　　　　　　　施工管理担当者

（単位mm）

|  |  | 測定箇所 |  |  | ｔ |  |  | l |  |  |  | Ｈ1 |  |  | Ｈ2 |  |  | Ｗ |  |  | ｈ |  |  | Ｌ |  |  | 測定年月日 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 規格値 | －50 |  |  | l＜ ３m－50 |  | l≧ ３m－100 |  | ±50 |  |  | ±30 |  |  | ÷30 |  |  | －30 |  |  | －100 |  |  |  |  |
| 測 |  |  | 点 |  | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 |  | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 |  |  |
| ｈ ▽Ｈ２ ▽Ｈ１ ｗ ｌ ｔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （測定基準） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 厚 さ ｔ 法 長 ｌ 基準高 Ｈ1 基準高 Ｈ2 幅 Ｗ 高さ ｈ 延 長 Ｌ |  | 施工延長20ｍにつき１箇所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| コンクリート側溝工 出 来 形 成 果 表（例） 総括監督員 | 主任監督員 |
| --- | --- |

工事番号　　　　　　　　　　　　　　工事名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現場代理人　　　　　　　　　　  　　施工管理担当者

（単位mm）

|  |  | 測定箇所 |  |  | Ｈ |  |  | ａ1 |  |  | ａ2 |  |  | ａ3 |  |  |  | Ｗ |  |  |  | ｈ1 |  |  | ｈ2 |  |  |  | Ｌ |  |  |  |  | 測定年月日 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 規格値 | ±30 |  |  | －20 |  |  | －20 |  |  | －30 |  |  |  | コンクリート－30 |  | 栗石 －50 |  | －30 |  |  | －30 |  |  | －100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 測 |  |  | 点 |  | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 |  | 差 | 設計値 | 実測値 |  | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  |  |
| a1 a2 a3 ▽Ｈ Ｗ ｈ1 ｈ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （測定基準） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基準高 Ｈ 幅 ａ1 幅 ａ2 幅 ａ3 幅 Ｗ 高 さ ｈ1 高 さ ｈ2 延 長 Ｌ |  | 施工延長20ｍにつき１箇所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| コンクリート管渠工 出 来 形 成 果 表（例） 総括監督員 | 主任監督員 |
| --- | --- |

工事番号　　　　　　　　　　　　　　工事名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現場代理人　　　　　　　　　　  　　施工管理担当者

（単位mm）

|  | 測定箇所 | Ｈ |  |  | ａ |  |  | Ｗ |  |  |  | ｈ1 |  |  | ｈ2 |  |  | Ｌ |  |  | 測定年月日 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 規格値 | ±30 |  |  | －50 |  |  | コンクリート －30 |  | 栗石 －50 |  | －30 |  |  | －30 |  |  | －100 |  |  |  |  |  |
| 側 転 |  | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 |  | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （測定基準） 施工延長20ｍにつき１箇所。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ａ Ｗ ▽ Ｈ ｈ1 ｈ2 ａ Ｗ ▽ Ｈ ｈ1 ｈ2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 基準高 Ｈ 幅 ａ 幅 Ｗ 高 さ ｈ1 高 さ ｈ2 延 長 Ｌ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| コンクリート管渠工 出 来 形 成 果 表（例） 総括監督員 | 主任監督員 |
| --- | --- |

工事番号　　　　　　　　　　　　　　工事名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現場代理人　　　　　　　　　　　  　　施工管理担当者

（単位mm）

|  | 測定箇所 | Ｈ1 |  |  | Ｈ2 |  |  | ａ1 |  |  | ａ2 |  |  | ｈ |  |  |  | Ｌ |  |  |  | 測定年月日 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 規格値 | ±５ |  |  | ±５ |  |  | －30 |  |  | －30 |  |  | ｈ＜３m －50 |  | ｈ≧３m －100 |  | －100 |  |  |  |  |  |
| 測 点 |  | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 |  | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 |  |  |  |
| ▽Ｈ2 ▽Ｈ2 Ｈ1 Ｈ1 |  |  |  |  |  |  |  | （測定基準） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 基準高 Ｈ1 施工延長20ｍにつき１箇所 〃 Ｈ2 幅 ａ1 幅 ａ2 高 さ ｈ 延 長 Ｌ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |